实验八 1- 溴丁烷的制备

一、实验目的

1. 了解以正丁醇、溴化钠和浓硫酸为原料制备1-溴丁烷的基本原理和方法；

2. 掌握带有害气体吸收装置的加热回流操作；

3. 熟悉分液漏斗的使用方法。

二、实验原理

主反应：

副反应：

2NaBr +3H2SO4→ Br2 + SO2 + 2H2O + 2NaHSO4

三、实验仪器与试剂

仪  器：圆底烧瓶（50 mL、100 mL  各1个）；冷凝管（直形、球形各1支）；温度计套管（1个）；短径漏斗（1个）；烧杯（800 mL 1个）；蒸馏头（1个）；接引管（1个）；水银温度计（150℃ 1支）；锥形瓶（2个）；分液漏斗（1个）、电炉、石棉网。

试  剂： 正丁醇   5 g   6.2 mL   (0.068 mol)；

溴化钠(无水)   8.3 g   (0.08 mol)；

浓硫酸(d＝1.84)   10 mL   (0.18 mol)；

10 % 碳酸钠溶液、 无水氯化钙。

【物理常数】

| 化合物 名 称 | 分子量 | 性 状 | 比 重 (d ) | 熔 点 (℃) | 沸 点 (℃) | 折光率 (ｎ) | 溶 解 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水 | 乙 醇 | 乙 醚 |
| 正丁醇 | 74.12 | 液 体 | 0.810 | －90.2 | 118.0 | 1.3991 | 微溶 | ∞ | ∞ |
| 1-溴丁烷 | 137.03 | 液 体 | 1.275 | -112.4 | 101.6 | 1.4396 | 难溶 | ∞ | ∞ |
| 溴化钠 | 102.9 | 无色立方晶体 | 3.203 | 755 | 1390 | － | 可 溶 | 略 溶 | 不 溶 |
| 浓硫酸 | 98.08 | 无色油状液体 | 1.84 | 10,35 | 340 (分解) | － | ∞ | － | － |
| 1-丁烯 | 56.10 | 气 体 | 0.5946 | -185.4 | －6.3 | 1.3777 | 不 溶 | 易 溶 | 易溶 |

四、实验操作

1. 仪器安装：

按教材p13图1.6－(2)安装回流装置和p13图1.7－(1)蒸馏装置，用5% 的氢氧化钠溶液作为气体的吸收剂。

2. 加料：

在100 mL圆底烧瓶加入10 mL H2O，小心加入14 mL浓硫酸，混合均匀并冷却至室温，在依次加入9.2 mL正丁醇和13 g 溴化钠，充分混合后加入2～3粒沸石。

3. 加热、回流、蒸馏：

开始加热不要过猛，应小火加热至沸，并始终保持微沸状态。反应时间约30 min 左右，反应时间太短，反应液中残留的正丁醇较多（即反应不完全）；但反应时间过长，也不会因时间增长而增加产率。

本实验在操作正常的情况下，反应液中油层呈淡黄色，冷凝管顶端亦无溴化氢逸出。

回流结束后，待反应液冷却后改为蒸馏操作，直到蒸馏烧瓶中正溴丁烷层(即油层)完全消失或冷凝管的管壁已经透明,即停止蒸馏，收集粗的正溴丁烷。

4. 分液、洗涤粗产物（正溴丁烷）：

5．重新蒸馏粗产物（1- 溴丁烷）、称量、计算产率并测定折光率。

五、实验记录及数据处理

1．制备1-溴丁烷：

| 时 间 | 实 验 步 骤 | 实 验 现 象 |
| --- | --- | --- |

2．实验结果：

产物外观：

产  量：

产  率：

折光率：

六、实验注意事项

1. 有害气体吸收装置中，漏斗要靠近水面，但不能浸入水中，以免水倒吸。

2．稀释的硫酸要混合均匀并冷却至室温，否则，加入正丁醇和溴化钠时，会因放出大量的热而使反应物氧化，颜色变深。

3．溴化钠不要粘附在液面以上的烧瓶壁上。

4．开始加热时不要过猛，否则回流时反应液的颜色很快变成橙色或橙红色。

5．用浓硫酸洗涤粗产物时，一定先将油层与水层彻底分开，否则浓硫酸会被稀释而降低洗涤效果。

6．洗涤产物是要分清哪一层为保留层！

七、思考题

- 本实验中硫酸的作用是什么？硫酸的用量和浓度过大或过小有什么不好？

- 反应后的粗产物中含有哪些杂质？各步洗涤的目的是什么？

- 用分液漏斗洗涤产物时，为什么摇动后要及时放气？