《化工原理实验》教案

| 授课内容 | 实验四 离心泵特性曲线的测定 |
| --- | --- |
| 授课对象 | 化学（精细化工）、制药工程专业 |
| 学时安排 | 4学时 |
| 目的要求 | （1）了解离心泵结构与特性，学会离心泵的操作。 （2）测定恒定转速条件下离心泵的有效扬程(H)、轴功率(N)、以及总效率（η）与有效流量(V)之间的曲线关系。 （3）掌握离心泵流量调节的方法。 |
| 授课内容及方式 | （1）讲解实验原理；授课方式：利用多媒体教学； （2）实验操作演示；授课方式：现场操作或多媒体教学； （3）学生自己实验；授课方式：现场指导或多媒体教学； （4）学生实验数据处理的讲解；授课方式：利用多媒体教学 |
| 重点 | 离心泵工作原理的讲解要结合教材； 学生对离心泵结构与操作要熟悉。 |
| 难点 | 离心泵的结构与实验操作 |
| 注意事项 | （1）实验开始时，灌泵用的进水阀门开度要小，以防进水压力过大损坏真空表。 （2）要先关上出口阀再启动或关闭离心泵。 |
| 实验报告要求 | （1）在同一张坐标纸上描绘一定转速下的H～V、N～V、η～V曲线 （2）分析实验结果，判断泵较为适宜的工作范围。 |
| 思考题 | （1） 从所测实验数据分析，离心泵启动时为什么要关闭出口阀门？ （2）启动离心泵之前为什么要引水灌泵？如果灌泵后依然启动不起来，你认为可能的原因是什么？ （3）为什么用泵的出口阀门调节流量？这种方法有什么优缺点？还有其他方法调节流量？ （4）正常工作的离心泵，在其进口管路上安装阀门是否合理？为什么？ |