《化工原理实验》教案

| 授课内容 | 实验九 洞道干燥实验 |
| --- | --- |
| 授课对象 | 化学（精细化工）、制药工程专业 |
| 学时安排 | 4学时 |
| 目的要求 | （1）熟悉常压洞道式（厢式）干燥器的构造和操作； （2）测定在恒定干燥条件（即热空气温度、湿度、流速不变、物料与气流的接触方式不变）下的湿物料干燥曲线和干燥速率曲线； （3）测定该物料的临界湿含量X0； （4）学会有关测量和控制仪器的使用方法。 |
| 授课内容及方式 | （1）讲解实验原理；授课方式：利用多媒体教学 （2）实验操作演示；授课方式：现场操作； （3）学生自己实验；授课方式：现场指导； （4）学生实验数据处理的讲解；授课方式：利用多媒体教学 |
| 重点 | 实验原理的讲解要结合教材； 厢式干燥器的构造和操作构造与操作 |
| 难点 | 设备结构与实验操作; |
| 注意事项 | 必须先开风机，后开加热器，否则，加热管可能会被烧坏。 传感器的负荷量仅为200克，放取石板时必须十分小心以免损坏称重传感器。 |
| 实验报告要求 | （1）绘制干燥曲线（失水量~时间关系曲线）。 （2）根据干燥曲线作干燥速率曲线。 （3）读取物料的临界湿含量。 （4）对实验结果进行分析讨论。 |
| 思考题 | （1）石板含水是什么性质的水分？ （2）实验过程中干、湿球温度计是否变化？为什么？ （3）恒定干燥条件是指什么？ （4）如何判断实验已经结束？ |